| AÑO 2026 |  |
| --- | --- |
| Informe de APELLIDO Y NOMBRE; Legajo. BOLIVAR, Agustin; 45822853/ Id: 1189131. MARTINEZ FOLICA, Nazareno; 46873002/ Id: 325387. |

# Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar, mediante simulación de eventos discretos, la conveniencia de incorporar una segunda grúa al puerto de contenedores TERMINAL BAIRES, con el fin de reducir los tiempos de estadía de los barcos y mejorar el throughput general de la terminal.

Adicionalmente, se busca analizar si la creciente proporción de medio-contenedores justifica la aplicación de una tarifa diferencial, cuantificando el impacto operativo que estos generan en los tiempos de carga/descarga y en la utilización de la grúa. Los resultados obtenidos buscan facilitar una toma de decisiones informada por parte de la gerencia.

## Definición del problema

TERMINAL BAIRES opera un puerto de carga y descarga de contenedores en La Plata.

El puerto tiene un muelle para el amarre de barcos portacontenedores de mediano porte y

opera con una sola grúa.

La operación normalmente sigue el siguiente trámite: Cuando un barco llega a puerto espera en el antepuerto hasta que tenga “muelle libre”.  En general en este momento el

barco informa al administrador del puerto el número y ubicación de los contenedores a cargar o descargar. Una vez que se le autoriza el acceso el barco recibe el práctico a bordo

y realiza las tareas de amarre. Concluido el amarre comienza la operación de descarga de

contenedores primero y carga después. Una vez terminada la operación, el barco parte,

nuevamente con la asistencia del práctico.

El puerto opera las 24 horas, todos los días de

la semana y cuenta con un servicio permanente de prácticos.

Actualmente el puerto recibe en promedio 10 barcos/mes. Los barcos operan con

contenedores y medio-contenedores, en general el 80% corresponde a contenedores

completos. La operación de contenedores para cada barco oscila entre 5-10 contenedores

en la descarga y 10-15 contenedores en la carga. Cuando las condiciones climáticas no

son seguras el puerto no opera.

En los últimos meses se ha verificado un aumento en las paradas de la grúa por

inconvenientes mecánicos que han llegado al 15% del tiempo total operativo. También se

ha apreciado un aumento en la proporción de carga de medio-contenedores.

El administrador del puerto desea establecer si es necesario incorporar una nueva grúa de

forma tal de poder operar cada barco con las dos grúas. También desea ver si debe

considerar un cargo adicional por la operación de medio-contenedores.

La gerencia técnica del administrador del puerto puede suministrar los datos adicionales

que disponga para realizar el estudio.

## Alcance

Lo que se modela:

- La llegada de barcos al puerto como proceso estocástico (≈10 barcos/mes)

- La cola en el antepuerto (disciplina FCFS — First Come, First Served) y la espera por muelle libre

- El clima como evento estocástico global que interrumpe las operaciones

- Las operaciones de amarre, descarga, carga y desamarre, con sus respectivos tiempos

- La distinción entre contenedores completos y medio-contenedores (20% medios)

- Las fallas mecánicas de la grúa como evento estocástico global (≈15% del tiempo operativo)

- El práctico y la grúa como recursos con capacidad limitada

Lo que no se modela:

- El mercado o la demanda que genera los barcos (tasa de llegada fija)

- La logística terrestre del puerto (camiones, almacenamiento en tierra)

- Los trabajadores individuales (el práctico se trata como recurso agregado)

- El proceso de reparación de la grúa en detalle (solo se modela el tiempo fuera de servicio)

- Las condiciones climáticas específicas (solo se modela como condición binaria apto/no apto)

# Modelo conceptual

## Variables de decisión

Son los parámetros que el administrador del puerto puede modificar. Representan las "palancas" del sistema: las decisiones concretas que se pueden tomar y cuyos efectos se quieren evaluar mediante la simulación.

VD1 — Cantidad de grúas:

Esta es la variable de decisión más importante del caso. Actualmente el puerto opera con una sola grúa, que además registra un 15% de tiempo fuera de servicio por fallas mecánicas. La pregunta central es si incorporar una segunda grúa reduciría los tiempos de operación lo suficiente como para justificar la inversión. Al operar con dos grúas en simultáneo, la descarga y carga de cada barco se realiza en paralelo, lo que impacta directamente en casi todos los indicadores del sistema.

VD2 — Tarifa diferencial por medio-contenedor

Los medio-contenedores representan actualmente el 20% de las operaciones y su proporción está creciendo. Operarlos requiere más tiempo que un contenedor completo porque ocupan diferente espacio en la grúa y demandan una manipulación distinta. Esta variable no modifica la operación física del puerto, pero permite cuantificar el sobrecosto operativo que generan y evaluar si corresponde trasladarlo al cliente como un cargo diferencial.

VD3 — Política de mantenimiento de la grúa

Las paradas mecánicas de la grúa llegaron al 15% del tiempo total operativo, lo cual es muy alto. Cada vez que la grúa falla, el barco queda inmovilizado en el muelle esperando la reparación, bloqueando el acceso a otros barcos que están en cola en el antepuerto. Implementar un plan de mantenimiento preventivo implica un costo, pero la hipótesis es que reduciría las fallas y mejoraría la disponibilidad efectiva de la grúa.

## Variables de referencia

Son los indicadores de desempeño del sistema. Se usan para medir cómo funciona el puerto bajo cada escenario simulado y para comparar alternativas. Son las salidas del modelo de simulación.

VR1 — Tiempo de espera en el antepuerto

Mide cuánto tiempo transcurre desde que un barco llega al puerto hasta que recibe autorización para ingresar al muelle. Es el indicador de congestión más directo: si hay un barco en el muelle y otro llega, ese segundo barco espera en el antepuerto. Tiempos de espera altos implican costos para los armadores y pueden generar penalidades contractuales para el puerto.

VR2 — Tiempo total de estadía del barco

Mide el tiempo completo desde la llegada del barco hasta su partida definitiva, incluyendo la espera en el antepuerto, el amarre, la descarga, la carga y el desamarre. Es el indicador global de eficiencia desde la perspectiva del cliente. Un barco que pasa menos tiempo total en el puerto tiene mayor disponibilidad para otros viajes.

VR3 — Utilización de la grúa

Mide el porcentaje del tiempo en que la grúa está efectivamente operando sobre un barco, respecto al tiempo total disponible. Una utilización muy baja indica capacidad ociosa. Una utilización cercana al 100% indica un recurso saturado y sin margen ante imprevistos. El valor óptimo depende del sistema, pero el 15% de tiempo perdido por fallas reduce artificialmente este indicador.

VR4 — “Throughput” del puerto

Mide la cantidad de barcos atendidos por mes y la cantidad de contenedores movidos por mes. Es el indicador de productividad global del sistema. Refleja cuánto trabajo efectivo realiza el puerto en un período determinado y es clave para evaluar si la capacidad instalada es suficiente para la demanda actual y futura.

VR5 — Barcos en cola en el antepuerto

Mide el número promedio y el número máximo de barcos esperando en el antepuerto en un momento dado. Está directamente relacionado con VR1: si la espera aumenta, la cola crece. Sin embargo, aporta información adicional sobre los picos de congestión, que pueden ser más relevantes que el promedio para tomar decisiones de capacidad.

VR6 — Tiempo perdido por fallas de la grúa

Mide el tiempo total acumulado en que la grúa estuvo fuera de servicio por inconvenientes mecánicos, y su impacto en la operación. Es la base cuantitativa para evaluar tanto la VD3 (¿cuánto mejoraría el sistema si se redujeran las fallas?) como la VD2 (¿cuánto del tiempo perdido se explica por la operación de medio-contenedores?).

La matriz de impacto teóricamente seria la siguiente:

Explicación:

VD1 impacta 5 de 6 indicadores: Agregar una segunda grúa reduce la espera en antepuerto, la estadía total y la cola porque cada barco se despacha más rápido y libera el muelle antes. Al mismo tiempo aumenta la utilización del recurso grúa (se usa más) y el throughput (se atienden más barcos o contenedores en el mismo período). No tiene impacto directo sobre el tiempo perdido por fallas porque eso depende del estado mecánico, no de la cantidad de grúas.

VD2 impacta solo 1 indicador: La tarifa diferencial no cambia ningún tiempo operativo: los barcos siguen llegando igual, la grúa opera igual, las colas son las mismas. Su único efecto es sobre VR6: al cuantificar el tiempo extra que demanda operar medio-contenedores, justifica o no aplicar un cargo adicional. Es una decisión de pricing, no de operaciones.

VD3 impacta 3 indicadores:  Reducir las fallas mecánicas tiene un efecto en cadena: menos fallas significa que la grúa está disponible más tiempo (↑ VR3), los barcos no quedan varados esperando reparaciones (↓ VR1) y el tiempo total perdido por paradas disminuye (↓ VR6). No impacta directamente sobre la estadía total, el throughput ni la cola porque esos indicadores dependen más de la capacidad de la grúa que de su disponibilidad.

## Plan de cuadros (conceptual)

Tablas:

Tabla comparativa de VR por escenario (media y desvío estándar de cada variable de referencia para cada escenario corrido) La tabla comparativa incluirá intervalos de confianza al 95% para cada variable de referencia.

- Tabla de tiempo perdido por fallas de la grúa por escenario

- Tabla de throughput del puerto (barcos procesados por mes) por escenario

Histogramas:

- Histograma de tiempo de espera en el antepuerto (VR1) por escenario

- Histograma de tiempo total de estadía del barco (VR2) por escenario

Gráficos:

- Gráfico de utilización de la grúa en función del tiempo (VR3), con el período de warm-up visible

- Gráfico de número de barcos en cola en el antepuerto a lo largo del tiempo (VR5)

## Plan de experimentación (conceptual)

Escenarios:

- Escenario base: 1 grúa, sin mantenimiento preventivo

- Escenario A: 2 grúas, sin mantenimiento preventivo

- Escenario B: 1 grúa, con mantenimiento preventivo

- Escenario C (combinado): 2 grúas, con mantenimiento preventivo

Análisis de tarifa diferencial: La proporción de medio-contenedores y su impacto en los tiempos de operación se cuantificará en post-procesamiento sobre los resultados de cada escenario, permitiendo evaluar la conveniencia de aplicar un cargo adicional sin alterar la lógica del modelo.

Parámetros de corrida:

- Horizonte temporal: 12 meses simulados por réplica

- Réplicas: 30 por escenario

- Período de warm-up: 1 mes (tiempo hasta que el sistema alcanza estado estacionario)

## Diagrama de proceso

Este diagrama de proceso se realizótemas desarrollas utilizando la librería graphviz de python [1].

El diagrama representa el flujo operativo de un barco en la Terminal Baires. El proceso comienza con la llegada del barco (a una tasa aproximada de 10 barcos por mes), que se incorpora al antepuerto bajo una cola con disciplina FCFS, donde informa sus datos operativos: número y ubicación de contenedores.

Desde el antepuerto, el sistema evalúa dos condiciones antes de habilitar el ingreso al muelle. Primero verifica si el muelle está libre; en caso negativo, el barco permanece en espera. Luego verifica si el clima es apto para operar; de no serlo, el barco también queda en espera. Solo cuando ambas condiciones se cumplen, el barco accede al muelle, que permanece ocupado durante todo el tramo operativo.

Una vez en el muelle, el barco atraviesa cuatro etapas secuenciales:

Amarre — con asistencia del práctico como recurso.

Descarga — operada por la grúa, con una cantidad de entre 5 y 10 contenedores (20% de ellos de tamaño mediano).

Carga — también operada por la grúa, con entre 10 y 15 contenedores (20% medianos).

Desamarre — nuevamente con asistencia del práctico, tras lo cual el barco parte.

El modelo incorpora además dos eventos estocásticos globales que pueden interrumpir o condicionar el proceso en cualquier momento:

Clima adverso: suspende la operación completa del puerto.

Falla de grúa: afecta aproximadamente el 15% del tiempo operativo, interrumpiendo las etapas de carga y descarga.

## Eventos destacados y lógicas

- Llegada del barco

- Inicio del amarre

- Fin del amarre

- Fin de la descarga

- Fin del desamarre

## Variables aleatorias, Parámetros y relación entre ellos

VA1:  Intervalo entre llegadas de barcos — Distribución: Exponencial con λ = 10 barcos/mes (μ = 3 días entre llegadas). Se asume proceso de Poisson dado que las llegadas son independientes entre sí y ocurren a tasa constante.

VA2: Cantidad de contenedores a descargar — Distribución: Uniforme discreta U(5, 10). Refleja la variabilidad indicada en el enunciado sin información adicional que justifique otra distribución.

VA3:  Cantidad de contenedores a cargar — Distribución: Uniforme discreta U(10, 15). Ídem criterio anterior.

VA4: Proporción de medio-contenedores — Distribución: Bernoulli con p = 0.20 aplicada a cada contenedor individualmente. El 20% de los contenedores operados corresponde a medio-contenedores.

VA5: Tiempo de operación por contenedor (grúa) — Distribución: a definir con datos reales (propuesta: Triangular o Normal truncada). Depende si la gerencia técnica suministra tiempos históricos.

VA6: Tiempo de amarre / desamarre — Distribución: a definir con datos reales (propuesta: Triangular). Incluye la asistencia del práctico.

VA7: Tiempo entre fallas de la grúa — Distribución: Exponencial. Se modela como proceso de Poisson dado que las fallas son eventos aleatorios e independientes. El parámetro se calibra de forma que el tiempo en falla represente el 15% del tiempo operativo total.

VA8: Tiempo de reparación de la grúa — Distribución: Exponencial o LogNormal (a definir según datos). Los tiempos de reparación suelen tener cola larga, lo que favorece LogNormal.

VA9:  Condición climática — Distribución: Bernoulli con p = probabilidad de clima apto (a estimar con datos históricos del puerto). Se aplica como evento global que habilita o deshabilita operaciones.

## Elementos del simulador

- Entidades

- Barco

- Contenedor (secundario)

- Atributos

- Id_barco

- Tiempo de arribo

- Proporción de medios (contenedores)

- Numero de contenedores a descargar

- Ubicación de contenedores a descargar

- Numero de contenedores a cargar

- Ubicación de contenedores a cargar

- Variables

- Clima actual

- Estado del Muelle (0/1)

- Estado de la grúa (0/1)

- Numero de barcos en cola

- Recursos

- Practico (persona) -> capacidad ilimitada

- Grua -> capacidad 0/1

- Muelle -> capacidad 0/1

- Colas

- Antepuerto (donde esperan los barcos si el muelle esta ocupado)

- Eventos

- Llegada del barco

- Inicio del amarre

- Fin del amarre

- Fin de la descarga

- Fin de la carga

- Fin del desamarre

# Bibliografía, referencias y Anexos

## Bibliografía

- Fuente: Discrete-event Simulation Systems– Jerry BANKS

## Referencias

  - Graphviz (Software) Graphviz. (2024). graphviz: Simple Python interface for Graphviz (Versión 0.20.3) [Software]. PyPI. https://pypi.org/project/graphviz/

  - Distribuciones de Probabilidad Law, A. M. (2015). Simulation modeling and analysis (5.ª ed.). McGraw-Hill.

  - Modelado de Fallas y Procesos de Poisson Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., y Nicol, D. M. (2010). Statistical models in simulation. En Discrete-event system simulation (5.ª ed., Cap. 5). Prentice Hall.

  - Warm-up Period y Estado Estacionario Law, A. M. (2015). Output analysis for a single system. En Simulation modeling and analysis (5.ª ed., Cap. 9). McGraw-Hill.

  - Número de Réplicas y Teoría de Colas Hillier, F. S., y Lieberman, G. J. (2015). The application of queueing theory. En Introduction to operations research (10.ª ed., Cap. 26). McGraw-Hill.

## Descripción teórica de temas desarrollados que exceden los temas tratados en el curso

1. Distribución Triangular

La distribución triangular es una distribución de probabilidad continua definida por tres parámetros: un valor mínimo (a), un valor máximo (b) y una moda (c), que representa el valor más probable. Se utiliza cuando no se dispone de datos históricos suficientes para ajustar una distribución empírica, pero sí se conoce el rango de variación y el valor típico del fenómeno — exactamente el caso de los tiempos de amarre/desamarre y operación por contenedor en este trabajo. Su función de densidad es asimétrica y triangular, lo que la hace intuitiva y fácil de parametrizar con estimaciones de expertos. Es ampliamente usada en simulación de eventos discretos precisamente por esta razón.

2. Distribución LogNormal

Se propone como alternativa para modelar los tiempos de reparación de la grúa. Una variable sigue distribución LogNormal cuando su logaritmo se distribuye normalmente. Sus propiedades clave para este contexto son dos: solo toma valores positivos (un tiempo de reparación no puede ser negativo) y tiene cola derecha larga, lo que significa que la mayoría de las reparaciones son cortas pero ocasionalmente ocurren reparaciones muy largas. Esto refleja bien el comportamiento real de los tiempos de mantenimiento correctivo.

3. Modelado de fallas como proceso de Poisson (sistema M/G/1)

El modelo de fallas de la grúa se basa en asumir que las fallas ocurren como un proceso de Poisson, con tiempos entre fallas distribuidos exponencialmente. Esto implica que las fallas son independientes entre sí y que la probabilidad de falla en un intervalo no depende del historial previo (propiedad de falta de memoria). La calibración del parámetro λ se realiza de forma que el tiempo acumulado en falla represente el 15% del tiempo operativo total, lo cual excede el tratamiento estándar del curso donde las fallas no se modelan explícitamente.

4. Warm-up period y estado estacionario

En simulación de sistemas de colas, el sistema comienza vacío, lo que genera un sesgo en las estadísticas si se recolectan desde el inicio. El período de warm-up (1 mes en este trabajo) es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el estado estacionario, es decir, en operar con un nivel de ocupación representativo de la realidad. Las observaciones recolectadas durante el warm-up se descartan del análisis. La determinación de su duración es en sí misma un problema metodológico que excede lo visto en clase.